Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 100 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 2000кг |
| Масса ТСУ, не более | - 27,5кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ Fiat Ducato | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 3 | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 4 | Консоль правая | - 1 шт. |
| 5 | Консоль левая | - 1 шт. |
| 6 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 7 | Планка закладная | - 2 шт. |
| 8 | Шар | - 1 шт. |
| 9 | Болт М12х35 | - 10 шт. |
| 10 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 11 | Болт М16х40 | - 4 шт. |
| 12 | Гайка М12 | - 8 шт. |
| 13 | Гайка М16 | - 2 шт. |
| 14 | Гайка М12х1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
| 15 | Шайба Ø12 | - 10 шт. |
| 16 | Шайба Ø12x40x3 | - 2 шт. |
| 17 | Шайба пружинная Ø12 | - 10 шт. |
| 18 | Шайба Ø16 | - 4 шт. |
| 19 | Шайба пружинная Ø16 | - 4 шт. |
| 20 | Сертификат | - 1 шт. |
| 21 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Вставить в технологические карманы на лонжеронах автомобиля планки закладные (поз.7), до совпадения отверстий планок и карманов;

- Закрепить правый и левый кронштейны (поз.2, 3) на штатных отверстиях в элементах крепления подвески к лонжеронам автомобиля, а также на планках закладных (поз.7), используя отверстия А в кронштейнах, с помощью крепежных элементов (поз.9, 12, 15, 16, 17);

- Зафиксировать правую и левую консоль (поз.4, 5) на штатных отверстиях в элементах крепления подвески к лонжеронам автомобиля, а также скрепить консоли с кронштейнами (без затяжки), используя крепежные элементы (поз.9, 12, 15, 17);

- Закрепить ТСУ (поз.1) на кронштейнах с помощью крепежных элементов (поз. 11, 13, 18, 19);

- Установить шар (поз.8) и подрозетник (поз.6) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.10, 14);

- Произвести стяжку всех крепежных элементов:

- для резьбы М12 с моментом 85 Н·м;

- для резьбы М16 с моментом 185 Н·м;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс+7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

FIAT Ducato 1999-2006г.в.

FIAT Ducato Sollers 2008-2011г.в.

Код: FA 05

### Руководство по монтажу и эксплуатации