5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvToS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

тел. +7-496-616-2-67;

факс +7-496-616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

###### KIA SORENTO 2006-2009г.в.

КОД KI 12

Рис 1.

Рис2.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010.

##### 1  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 100 кг.

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 100 кг - 1500 кг - 26 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | ТСУ Kia Sorento 2 в сборе Шар Подрозетник Уголок левый Уголок правый Болт М12х70х1,25 Болт М12х35х1,5 Болт М10х40 Гайка М12х1,25 (самостоп.) Гайка М10 Шайба Ø12 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø12 Шайба пружинная Ø10 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

##### 4  УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- снять с автомобиля бампер и металлический усилитель;

- установить крепежные уголки поз.4,5 на автомобиль;

- с помощью крепежных элементов в соответствии с рис.1 установить ТСУ на место усилителя бампера;

- в соответствии с рис.2 для выхода шара по оси симметрии бампера в нижней части сделать вырез;

- установить бампер на место и закрепить его к ТСУ;

- произвести затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.