5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

- РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

- г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

www.avtos.su

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

NISSAN ALMERA CLASSIC 2007-2013г.

КОД NS-14

Руководство по монтажу и эксплуатации.

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### 1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кг - 1200 кг - 16.5 кг |
| --- | --- |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ТСУ Nissan Almera Classic в сборе Шар Подрозетник Болт М10х40 Шайба пружинная Ø10 Шайба Ø10 Болт М8х35 Шайба пружинная Ø8 Шайба Ø8 Болт М12х70x1.25 Гайка М12 самоконтр. Шайба Ø12x40x3 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- снять с автомобиля бампер и металлический усилитель;

- установить ТСУ в лонжероны до совпадения центров отверстий в лонжеронах и крепежных уголков;

- рассверлить имеющиеся отверстия лонжеронов сверлом Ø12 мм. (рассверливать только нижнюю часть лонжерона);

- установить крепежные элементы поз.4,5,6 на автомобиле;

- с помощью крепежных элементов поз.7,8,9 в соответствии с рис.1 установить ТСУ на место усилителя бампера;

- в соответствии с рис.2 для выхода шара по оси симметрии бампера в нижней части сделать вырез;

- произвести затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н·м;

- установить бампер на место и закрепить его к ТСУ;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

Рис2.