ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2  с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел.+7(496)616-92-67;

факс+7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

CHERRY FORA с 2007-2010 г.в.

VORTEX ESTINA с 2008-2013 г.в.

Код СЕ 02

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рис.1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кг - 1000 кг - 14,5 кг |
| --- | --- |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ТСУ CHERRY FORA в сборе Шар Подрозетник Болт М10х60 Шайба пружинная Ø10 Шайба М10 Болт М12х70х1,25 Гайка М12х1,25 (самоконтр.) Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

-  Демонтировать задние фонари, внутреннюю облицовку багажника и бампер;

- Снять усилитель бампера (больше не используется), для чего вывернуть болты его крепления к лонжеронам автомобиля;

- На место усилителя установить ТСУ и закрепить его болтами усилителя бампера и крепежными элементами поз. 4,5,6 через боковые отверстия в лонжеронах;

- В нижней части бампера симметрично продольной оси автомобиля сделать вырез шириной 60мм и длиной 120мм;

- Установить на место бампер и закрепить его нижнюю часть его к ТСУ штатными саморезами через отверстия в специальных кронштейнах ТСУ;

- Установить на место задние фонари и внутреннюю облицовку багажника;

- Закрепить на ТСУ сцепной шар и подрозетник поз.7,8;

- Подключить электрооборудование;

- Произвести окончательную затяжку всех крепежных элементов с моментом 30-35 Нм;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.