ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 50кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 750кг |
| Масса ТСУ, не более | - 18,0кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ NS-19 в сборе | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кронштейн левый в сб. | - 1 шт. |
| 3 | Кронштейн правый в сб. | - 1 шт. |
| 4 | Шар NS-19 | - 1 шт. |
| 5 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 6 | Болт М10х35 | - 8 шт. |
| 7 | Болт М10х45 | - 4 шт. |
| 8 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 9 | Гайка М10 | - 4 шт. |
| 10 | Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся | - 2 шт. |
| 11 | Шайба 10 | - 16 шт. |
| 12 | Шайба пружинная 10 | - 12 шт. |
| 13 | Сертификат | - 1 шт. |
| 14 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтировать задний бампер, его упругий элемент и его кронштейны, снять усилитель бампера;

- Отсоединить от кронштейнов бампера боковые упругие элементы, которые больше не используются;

- Отсоединить от кузова подвеску глушителя и освободить от антикоррозийной пленки отверстия Ø12     в лонжеронах автомобиля (по 4 отверстия с каждой стороны);

- В отверстия лонжеронов на задней панели кузова вставить кронштейны (поз.2,3) и закрепить их к лонжеронам с помощью крепежных элементов (поз.6,7,11,12), крепление не затягивать;

- Вырезать в нижней части усилителя бампера по его центру паз шириной 100мм и высотой 50мм, установить усилитель на место;

- Крепежными элементами (поз.6,9,11,12) закрепить на кронштейнах (поз.2,3) балку ТСУ (поз.1) и произвести затяжку резьбовых соединений М10 моментом 55Нм;

- Закрепить к ТСУ поз.1 кронштейны и упругий элемент бампера, восстановить подвеску глушителя;

- Произвести подрезку нижней кромки бампера на ширину 60мм по оси автомобиля и на     глубину ~80мм;

- Установить на место задний бампер;

- Установить шар (поз.4) и подрозетник (поз.5) крепежными элементами М12(поз.8,10), произвести затяжку болтов М12 с моментом 85 Н·м;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

NISSAN Note 2006-2014г.

Код: NS-19

### Руководство по монтажу и эксплуатации